# Detector

-Voor het plaatsen van de tuner moet deze aangepast worden (In het blikje).

-Er moet een draadje aan pin 12 van de TDA9800 gesoldeerd worden.
	-De andere zijde van dit draadje moet aan pin 21 van de tuner gesoldeerd worden.
-Op pin 21 van de tuner is nu het AGC-signaal beschikbaar.

-Plaats voor gebruik van het interne AGC-signaal van de tuner een jumper op J2-2 en J2-3

-Plaats bij gebruik van een externe logaritmische detector een jumper tussen J2-1 en J2-2

-Een eventuele externe log. detector is aan te sluiten op J4-2 en J4-3. +5 V DC voor het voeden van een externe log. Detector is beschikbaar op J4-1.

# Adressering Tuner

In her analiser-programma is het adres van de VHF/UHF tuner standaard ingesteld op C6.

Dit adres is eventueel te veranderen in Analiser.CFG.

Het adres van de tunerprint kan hardwarematig worden ingesteld met behulp van R1 en R2, dit is een spanningsdeler. De uitgangsspanning van deze deler bepaald het adres:

C0=	0,0 … 0,1 x Vs

C2=	0,2 … 0,3 x Vs

C4=	0,4 … 0,6 x Vs

C6=	0,9 … 1,0 x Vs

Voor C6 hoeven we dus alleen R1 te plaatsen (0 Ohm), dit is default.